AICSEN爱丽声智能广播系统、数字IP网络广播系统、家庭背景背景音乐系统、紧急消防广播系统www.aicsen.com


[image: image30.jpg]


大功率豪华铝合金防水音柱CA-101/102/103/104
	型号 
	CA-101
	CA-102
	CA-103
	CA-104

	额定/最大功率  
	  30W/60W   
	       40W/80W       
	50W/100W 
	 60W/120W

	灵 敏 度 
	96±2dB   
	97±2dB   
	98±2dB   
	100±2dB   

	频    响  
	140Hz-15KHz 
	140Hz-15KHz 
	140Hz-15KHz 
	140Hz-15KHz 

	输入电压   
	70/100V 
	70/100V 
	70/100V 
	70/100V 

	尺寸(W×D×H)
	227×125×736mm 
	227×125×925mm 
	227×125×1168mm  
	 227×125×1384mm  


豪华铝合金防水音柱CA-801A/802A/803A/804A

[image: image1.png]



	型号
	CA-801A
	CA-802A
	CA-803A
	CA-804A

	额定/最大功率
	10W
	20W
	30W
	40W

	灵敏度
	93dB
	93dB
	95dB
	95dB

	频响
	130Hz-14KHz
	 130Hz-14KHz 
	130Hz-14KHz   
	 130Hz-14KHz 

	输入电压
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V

	尺寸(W×D×H)
	 150×125×270mm 
	150×125×420mm 
	 150×125×490mm  
	  150×125×620mm  


铝合金双面音柱CA-501/CA-502/CA-503/CA-504
[image: image2.jpg]



	型号
	CA-501
	CA-502
	CA-803
	CA-504

	额定/最大功率
	10/20W
	20/40W
	30/60W
	40/80W

	灵敏度
	91dB
	91dB
	92dB
	93dB

	频响
	150Hz-14.5KHz
	 150Hz-14.5KHz 
	150Hz-14.5KHz   
	 150Hz-14.5KHz 

	输入电压
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V

	尺寸(W×D×H)
	250*160*320mm 
	250*160*420mm 
	250*160*520mm 
	250*160*620mm 


室内木质音柱CA-702/CA-703/CA-704
[image: image3.jpg]



	型号
	CA-702
	CA-703
	CA-704

	额定功率
	20W
	30W
	40W

	输入电压
	70/100V
	70/100V
	70/100V

	频率响应
	130-15KHz
	130-15KHz
	130-15KHz

	灵敏度
	91dB
	91dB
	91dB

	尺寸(W×D×H)
	135×120×425mm
	135×120×525mm
	135×120×625mm


户外防雨号角CA-832S        吊顶音箱CA-710/CA-711/CA-712
[image: image4.jpg]


   [image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



	型号
	CA-832S
	CA-710
	CA-711
	CA-712

	额定/最大功率
	15/30W
	6W
	5/10W
	10W

	额定电压
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V

	频响
	400-5KHz
	96-18KHz
	110-13KHz
	150-14KHz

	灵敏度
	105dB
	90dB
	95dB
	96dB

	尺寸(W×D×H)
	285×280×205mm
	φ200×450
	φ138×190mm
	φ170×245mm

	材料
	ABS塑料/方口
	ABS塑料/吊杆式
	铝镁合金/吊绳式
	铝合金/吊绳式


号角扬声器CA-832P
[image: image8.jpg]



	型号
	CA-832P

	额定/最大功率
	50W

	额定电压
	100V

	频响
	380-6.5KHz

	灵敏度
	109dB

	尺寸(W×D×H)
	325×350mm

	材料
	铝质材料/圆口


指向型扬声器CA-830A/CA-831A/CA-833/CA-834

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



	型号
	CA-830A
	CA-831A
	CA-833
	CA-834

	额定/最大功率
	10/20W
	20/40W
	10/20W
	20/40W

	额定电压
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V
	70V/100V

	灵敏度
	150-14KHz
	150-14KHz
	150-14KHz
	150-14KHz

	频响
	94dB
	96dB
	94dB
	96dB

	尺寸(W×D×H)
	138×190mm
	170×245mm
	138×190mm
	170×245mm

	材料
	铝镁合金/带支架
	铝镁合金/带支架
	铝镁合金/带支架
	铝镁合金/带支架

	指向性
	单指向
	单指向
	双指向
	双指向


室内豪华壁挂音箱CA-810/811/812         浴室壁挂音箱CA-310
[image: image13.jpg]


            [image: image14.jpg]



	型号
	CA-810
	CA-811
	CA-812
	CA-310

	额定功率
	20W
	30W
	40W
	1.5/3W

	输入电压
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V

	灵敏度
	80-20KHz
	75-20KHz
	70-20KHz
	110-13KHz

	频响
	89dB
	90dB
	91dB
	95dB

	尺寸(W×D×H)
	165×142×230mm
	190×175×250mm
	200×220×300mm
	125×55×120mm


室内壁挂音箱CA-820/CA-821/CA-822/CA-823
[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



	型号
	CA-820
	CA-821
	CA-822
	CA-823

	额定/最大功率
	6/10W
	6/10W
	5/10W
	6/10W

	输入电压
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V

	灵敏度
	110-13KHz
	110-13KHz
	150-13KHz
	110-13KHz

	频响
	95dB
	95dB
	93dB
	91dB

	尺寸(W×D×H)
	180×130×260mm
	200×110×275mm
	180×130×260mm
	240*101*345mm


优质天花喇叭CA-410/510/610         防水天花喇叭CA-510F
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



	型号
	CA-410
	CA-510
	CA-610
	CA-510F

	额定/最大功率
	3/6W
	3/6W
	3/6W
	6W

	输入电压
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V

	灵敏度
	110-15KHz
	110-15KHz
	110-15KHz
	110-15KHz

	频响
	93dB
	93dB
	93dB
	93dB

	开孔尺寸
	150mm
	170mm
	225mm
	125mm

	材质
	金属外壳
	金属外壳
	金属外壳
	塑料外壳,防水


带后盖天花喇叭CA-510D  /同轴天花喇叭CA-510T/  床头天花喇叭CA-311
[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



	型号
	CA-510D
	CA-510T
	CA-311

	额定功率
	3/6W
	3/6W
	1.5/3W

	输入电压
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V

	灵敏度
	110-13KHz
	110-13KHz
	120-20KHz

	频响
	91dB
	92dB
	95dB

	尺寸mm
	170mm
	168mm
	95mm

	材质
	金属外壳,带后盖
	金属外壳,同轴
	金属外壳


豪华会议天花喇叭CA-508A/608A/808A（同轴高音）
[image: image24.jpg]



	型号
	CA-508A
	CA-608A
	CA-808A

	额定功率
	5W/10/20W
	7.5W/15/30W
	10W/20/40W

	喇叭单元
	5″同轴高音
	6″同轴高音
	8″同轴高音

	输入电压
	100V/70V
	100V/70V
	100V/70V

	灵敏度
	60-20KHz
	60-20KHz
	60-20KHz

	频响
	90dB
	91dB
	93dB

	开孔尺寸mm
	170mm
	200mm
	240mm

	材质
	塑料
	塑料
	塑料


吸顶扬声器KS-810TK（CA-808AP)
[image: image25.png]



	型号
	KS-810TK

	额定/最大功率
	40W

	输入电压
	100V

	灵敏度
	     90-20KHz

	频响
	93dB

	开孔尺寸
	240mm

	外观尺寸
	280*190mm

	单元设计
	同轴单元

	材质
	金属外壳


嵌入式扬声器CA-631/CA-520/530
[image: image26.jpg]R R R R AL AR A A A ARl A ARl A ARl Al Al Al
AR LR AR A A A A AR A AR A A A A Al A A A A A A A A A A Al A A A A A A A Al Al
..‘0......‘...‘............................

R R R R R R R R R R R R A Al A Ll Al A
LR




[image: image27.jpg]



	型号
	CA-631
	CA-520
	CA-630

	功率
	10W
	20W
	30W

	输入电压
	100V
	100V
	100V

	灵敏度
	90-18KHz
	55-18KHz
	55-18KHz

	频响
	88dB
	90dB
	92dB

	外观尺寸
	220×220×95mm
	192×280×73mm
	223×310×83mm

	材质
	金属
	金属
	金属


大功率豪华防水号角CA-830SWP/CA-831SWP/CA-832SWP

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]



	型号
	CA-830SWP
	CA-831SWP
	CA-832SWP

	输出功率
	200W
	300W
	400W

	输入电压
	100V
	100V
	100V

	频响
	96dB
	98dB
	108dB

	灵敏度
	75-20KHz
	60-20KHz
	50-20KHz

	最大声压级
	113dB
	128dB
	131dB

	阻抗
	8欧姆
	8欧姆
	8欧姆

	射程(无阻挡物)
	200米
	300米
	500米

	角度
	20×40
	20×40
	20×40

	扬声器规格
	10″+ait
	12″+ait
	15″+ait

	外观尺寸
	70×49×49cm
	80×59×59cm
	80×59×59cm

	质量
	玻璃钢
	玻璃钢
	玻璃钢


